Тест по дисциплине «Черчение»

для аттестации педагогических кадров средних общеобразовательных школ.

Вариант 1

1. Рейсшина в переводе на русский язык означает линейка

A) короткая

B) простая

C) с головкой

D) большая

E) длинная

2. К размерам формы предмета относятся

A) размеры, определяющие форму элементов предмета

B) определяющие форму

C) габаритные размеры

D) размеры, по которым можно построить чертеж

E) предмета

3. Размеры бывают

A) горизонтальные и вертикальные

B) линейные и круглые

C) круглые

D) линейные и угловые

E) горизонтальные

4. К размерам, определяющим форму элементов предмета, относят размеры

A) положения

B) формы предмета

C) габаритные

D) угловые

E) линейные

5. Для повышения точности деления окружности на пять или десять частей нужно выполнить хотя бы

A) Пятью способами

B) Двумя способами

C) Одним способом

D) Четырьмя способами

E) Тремя способами

6. Точка касания должна лежать на перпендикуляре, проведенного из центра окружности к прямой

A) В центре окружности

B) Нет

C) Да

D) На прямой

E) Необязательно

7. Проекции осей координат x, y,z называют

A) осями системы координат

B) осями исходящими из центра координат O

C) осями для построения перспективы

D) центральными осями

E) аксонометрическими осями

8. Отрезок прямой, параллельной одной из плоскостей проекций, проецируется на эту плоскость

A) с наклоном

B) длина отрезка укорачивается

C) без искажения

D) с искажением

E) длинна отрезка удлиняется

9. Плоскостью уровня называют плоскость:

A) наклонную к плоскости проекций

B) плоскость проекции

C) проецирующую плоскость

D) параллельную плоскости проекций

E) перпендикулярную к плоскости проекций

10. Обозначение аксонометрической плоскости проекций

A) р2

B) р3

C) р'

D) р1

E) р4

11. Аксонометрия называется триметрической, если все показатели искажения по осям

A) меньше единицы

B) равны единице

C) равны

D) равны по двум осям

E) различны

12. Плоскость W называют _____ плоскостью проекций

A) вертикальной

B) фронтальной

C) горизонтальной

D) профильной

E) параллельной

13. Геометрическая фигура

A) шар

B) цилиндр

C) конус

D) прямоугольник

E) куб

14. При пересечении шара плоскостью получается:

A) эллипс

B) прямоугольник

C) круг

D) овал

E) квадрат

15. Плоский многоугольник, ограниченный ребрами является

A) оболочкой геометрического тела

B) ребром

C) гранью

D) геометрическим телом

E) вершиной

16. Вид слева располагается _____ на плоскости

A) горизонтальной

B) прямоугольной

C) профильной

D) аксонометрической

E) фронтальной

17. Проекции параллелепипеда

A) трапеции

B) квадраты

C) ромбы

D) треугольники

E) прямоугольники

18. Можно ли при необходимости сечение начертить в другом масштабе, чем сама фигура сечения

A) можно в другом масштабе.

B) только в натуральную величину.

C) можно, только в масштабе уменьшения.

D) можно, только в масштабе увеличения.

E) нельзя.

19. Неправильный ответ

A) сложный разрез

B) местный разрез

C) вынесенный разрез

D) ломаный разрез

E) ступенчатый разрез

20. Разрез, полученный с помощью только одной секущей плоскости, называют _____ разрезом

A) сложным

B) перпендикулярным

C) простым

D) симметричным

E) параллельным

Тест по дисциплине «Черчение»

для аттестации педагогических кадров средних общеобразовательных школ.

Вариант 2

1. Основная сплошная толстая линия предназначена для вычерчивания :

A) размерных обозначений

B) видимого контура

C) линии сечения

D) невидимого контура

E) осевых линий

2. Формат означает

A) Обрамление

B) Проведение

C) Расположение

D) Очертание

E) Рисование

3. Формат А-4

A) 841х594

B) 594х420

C) 297х210

D) 420х297

E) 841х1189

4. Сплошная тонкая линия с изломами предназначена для нанесения:

A) линий видимого контура

B) линий сгиба

C) осевых линий

D) линий невидимого контура

E) длинных линий обрыва

5. Разделите окружность на три равные части

A) С помощью линейки

B) С помощью дуг окружностей

C) С помощью транспортира

D) Нужно провести диаметр окружности

E) Поставив опорную ножку циркуля в конце диаметра, описывают дугу радиусом, равным радиусу окружности

6. Овалы строят вписывая в

A) ромб

B) треугольник

C) прямоугольник

D) круг

E) квадрат

7. Плоскость расположенная перед зрителем

A) горизонтальная

B) профильная

C) секущая плоскость

D) плоскость проекций

E) фронтальная

8. Плоскостью частного положения являются плоскости

A) не перпендикулярные плоскостям проекций

B) лежит на одной из плоскостей проекций

C) принадлежит к двум плоскостям проекций

D) перпендикулярные трем плоскостям проекций

E) перпендикулярные одной или двум плоскостям проекций

9. Отрезок проецируется в истинную величину, когда: отрезок _________

A) перспективен к плоскости

B) под углом к плоскости

C) перпендикулярен к плоскости

D) параллелен к плоскости

E) наклонен к плоскости

10. Аксонометрические проекции - это:

A) план архитектурного здания

B) рисунок выполненный от руки

C) наглядное изображение предметов

D) эскиз выполненный от руки

E) схема работы изделия

11. В прямоугольной изометрии, окружность лежащая на плоскости XOY изображается в виде

A) эллипса

B) овала

C) квадрата

D) круга

E) окружности

12. Эпюр это

A) если направление проецирования не перпендикулярна плоскости проекции

B) окружность лежащая на плоскости yOz

C) изображение состоящее из горизонтальной и фронтальной проекции предмета

D) направление проецирования

E) направление перпендикулярно к плоскости проекции

13. Отрезок, перпендикулярный плоскости П3 называется _____ проецирующим

A) вертикально

B) фронтально

C) перпендикулярно

D) горизонтально

E) профильно

14. С чего начинают строить аксонометирческие проекции призм?

A) сверху

B) с наглядного изображения

C) от боковой грани

D) с головного вида

E) от основания

15. Большой диаметр усеченного конуса D=40 мм, малый диаметр усеченного конуса d=30 мм, высота L=30 мм. Определите конусность

A) 1:4

B) 1:3

C) 1:1

D) 1:5

E) 1:2

16. Вид слева располагается _____ на плоскости

A) горизонтальной

B) прямоугольной

C) профильной

D) фронтальной

E) вертикальной

17. Анализом графического состава изображений называется _____ процесса выполнения чертежа на отдельные графические операции

A) дополнение

B) расчленение

C) соединения

D) определение

E) разделение

18. В зависимости от расположения сечения на чертеже они делятся

A) Простые, наклонные

B) Наложенные и местные

C) Простые, вынесенные

D) Наложенные, вынесенные

E) Простые, местные

19. Положение секущей плоскости на чертеже показывают

A) Штрихпунктирной с двумя точками

B) Сплошной тонкой линией

C) Разомкнутой линией

D) Сплошной толстой основной линией

E) Штрихпунктирной линией

20. По взаимному расположению секущих плоскостей сложные разрезы разделяют на 2 группы

A) местные и ломанные.

B) ступенчатые и симметричные.

C) ступенчатые и местные.

D) ступенчатые и ломаные.

E) симметричные и ломаные.

Тест по дисциплине «Черчение»

для аттестации педагогических кадров средних общеобразовательных школ.

Вариант 3

1. Ширина чертёжного шрифта определяется от

A) расстояния между строками

B) высоты шрифта

C) наклона шрифта

D) толщины линий шрифта

E) расстояния между буквами

2. Формат А-3

A) 594х420

B) 841х1189

C) 420х297

D) 297х210

E) 841х594

3. Формат А-1

A) 841х594

B) 420х297

C) 841х1189

D) 297х210

E) 594х420

4. Расстояния между словами обозначают буквой

A) a

B) b

C) е

D) c

E) d

5. Разделите окружность на четыре равные части

A) Достаточно провести две пары диаметров

B) С помощью угольника с градусами 600, 900, 300

C) Поставив опорную ножку циркуля в конце диаметра, описывают дугу радиусом, равным радиусу окружности

D) С помощью линейки и угольника

E) Нужно провести два взаимно перпендикулярных диаметра

6. Для построения сопряжения двух окружностей необходимо найти:

A) Центр сопряжения и точки сопряжения

B) Одну точку сопряжения

C) Точки сопряжения

D) Точки сопряжения и радиус сопряжения

E) Две точки сопряжения

7. Виды выполняются по методу

A) прямоугольного проецирования

B) параллельного проецирования

C) аксонометрических проекции

D) центрального проецирования

E) косоугольного проецирования

8. Если проецирующие лучи перпендикулярны к плоскости проекций, проекцию называют

A) параллельной

B) аксонометрической

C) центральной

D) косоугольной

E) прямоугольной

9. Две точки отрезка прямой, перпендикулярного к плоскости проекций, называется:

A) проецирующие

B) соревнующиеся

C) борющиеся

D) параллельные

E) конкурирующие

10. Началом координат называют точку

A) x

B) М

C) z

D) y

E) О

11. Величина показателя искажения для прямоугольной изометрии

A) 0, 5

B) 1, 06

C) 0, 82

D) 0, 94

E) 0, 47

12. Обозначение фронтальной плоскости проекций

A) р 2

B) р 1

C) р'

D) р 4

E) р 3

13. Если плоская фигура параллельна фронтальной плоскости проекции, ее называют:

A) перпендикулярной

B) параллельной

C) горизонтальной

D) фронтальной

E) профильной

14. Исходные данные для построения конуса:

A) углом у основания и диаметр

B) высота и диаметр основания

C) размер треугольника и диаметр основания

D) образующая конуса и диаметр

E) диаметр основания

15. Чтобы получить проекцию на фронтальной плоскости V предмет рассматривают

A) снизу

B) спереди

C) слева

D) сверху

E) сзади

16. Видом слева является _____ проекция

A) горизонтальная

B) фронтальная

C) прямоугольная

D) наклонная

E) профильная

17. При рассмотрении предмета существует, видов

A) 2

B) 12

C) 4

D) 3

E) 6

18. Определите правильное обозначение сечения

A) F-F

B) А-А

C) а-а

D) f-f

E) А-F

19. Возможность использования разреза показать

A) часть предмета сбоку

B) внутреннее строение предмета

C) часть предмета изнутри

D) переднюю часть предмета

E) часть предмета сверху

20. Если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекции, то вертикальный разрез называют

A) фронтальным

B) профильным

C) горизонтальным

D) симметричным

E) перпендикулярным

Тест по дисциплине «Черчение»

для аттестации педагогических кадров средних общеобразовательных школ.

Вариант 4

1. Обозначение толщины линий шрифта

A) d

B) h

C) e

D) c

E) b

2. Обозначение высоты строчных букв

A) c

B) b

C) h

D) a

E) e

3. Обозначение расстояния между строками

A) b

B) e

C) c

D) a

E) h

4. Центровую линию иначе называют:

A) штрихпунктирная

B) штриховая

C) штрихпунктирная с утолщением

D) штриховая толстая

E) штрихпунктирная с двумя точками

5. Разделите окружность на восемь равных частей

A) Построить с помощью транспортира

B) Построить с помощью линейки

C) Диаметры окружности провести по гипотенузе угольника

D) Провести две пары диаметров

E) Раствор циркуля устанавливают равным радиусу окружности

6. Овал стоится в ромбе, который является

A) диаметрической проекцией треугольника

B) косоугольной проекцией

C) изометрической проекцией квадрата

D) прямоугольником

E) центральной проекцией

7. Основной способ для построения изображений на чертежах и наглядных изображений предметов

A) технический рисунок

B) прямоугольное проецирование

C) косоугольное проецирование

D) центральное проецирование

E) параллельное проецирование

8. Проецирование называется параллельным, если

A) упрямой и плоскости нет общих точек

B) у прямой и плоскости общая точка

C) проецирующие плоскости перпендикулярны

D) проецирующие прямые параллельны

E) прямые линии, направлены в разные стороны

9. Если прямая параллельна плоскости, то

A) Перпендикулярна прямой на плоскости

B) Не параллельна прямой на плоскости

C) Пересекается с плоскостью

D) Параллельна прямой на плоскости

E) Имеет общую точку с плоскостью

10. Изображение, выполненное от руки, по правилам аксонометрии называется

A) рисунок

B) эскиз

C) схема

D) технический рисунок

E) вид

11. Началом системы координат называют точку

A) Z

B) О

C) Y

D) W

E) X

12. Плоскость П 2 называют _____ плоскостью проекций

A) горизонтальной

B) аксонометрической

C) ортогональной

D) фронтальной

E) профильной

13. Фронтальным отрезком называют отрезок _____ фронтальной плоскости проекций

A) перпендикулярный

B) параллельный

C) не параллельный

D) горизонтальный

E) наклонный

14. Количество вершин у пятиугольной призмы

A) 11

B) 15

C) 5

D) 10

E) 12

15. Рисунок с горизонтальной проекцией геометрического тела

A) 2

B) 5

C) 4

D) 1

E) 3

16. Несуществующий вид - вид

A) спереди

B) снаружи

C) снизу

D) справа

E) слева

17. Фигуры расположенные параллельно горизонтальной плоскости проекций, изображаются

A) с искажением

B) в натуральную величину

C) в виде линий

D) уменьшают в два раза

E) увеличивают в два раза

18. В результате пересечения правильной четырехугольной пирамиды, паралльельной его основанию поучается

A) овал

B) треугольник

C) четырехугольник

D) эллипс

E) окружность

19. Разрезы, полученные с помощью двух и более секущих плоскостей, называются

A) сложными

B) симметричными

C) перпендикулярными

D) местными

E) простыми

20. Если секущая плоскость проходит вдоль тонкой стенки, ребро жесткости условно

A) изображается невидимыми линиями

B) заштриховывается

C) убирается

D) не заштриховывается

E) остается без изменении

Тест по дисциплине «Черчение»

для аттестации педагогических кадров средних общеобразовательных школ.

Вариант 5

1. Масштаб -

A) пропорциональное уменьшение размеров

B) отношение линейных размеров изображения предмета к действительным

C) расстояние между двумя точками на плоскости

D) произвольный выбор размеров предмета

E) пропорциональное увеличение размеров

2. Применение какого масштаба не допустимо на чертеже:

A) 1:4

B) 1:1

C) 1:3

D) 1:2,5

E) 5:1

3. Чертежный шрифт бывает:

A) косоугольный.

B) круглый.

C) кривой.

D) прямой.

E) рельефный.

4. Формат А-2

A) 594х420

B) 841х1189

C) 420х297

D) 297х210

E) 841х594

5. Деление окружности на n равных частей, правильный способ

A) Один из диаметров делят на n равных частей

B) Рациональный прием построения, с помощью чертежных инструментов

C) С помощью проведения диаметра окружности

D) Используя таблицу хорд

E) В окружность вписывают правильный многоугольник

6. Точка, в которой происходит плавный переход одной линии в другую, называется точкой

A) проведенного перпендикуляра

B) касания, сопряжения

C) сопряжения

D) пересечения дуги и прямой

E) касания

7. Плоскостью общего положения называют, если плоскость

A) лежит на профильной плоскости проекций

B) не перпендикулярна ни к одной из плоскостей проекций

C) принадлежит к одной из плоскостей проекций

D) лежит на фронтальной плоскости проекций

E) перпендикулярна к одной из плоскостей проекций

8. Плоскость проекций называется, плоскость

A) плоскостью уровня

B) на которой строиться изображение предмета

C) параллельная плоскость

D) на которой не строится изображение предмета

E) проецирующая плоскость

9. Построение проекции данного предмета является

A) прямой задачей черчения

B) необратимой задачей

C) вычерчивание

D) проецированием

E) обратимой задачей

10. Под каким углом располагается ось ОХ к оси ОУ в прямоугольной изометрической проекции

A) 135°

B) 90°

C) 30°

D) 120°

E) 45°

11. Аксонометрические проекции относят к

A) наглядным изображениям

B) перспективе

C) эскизу

D) техническому рисунку

E) чертежам

12. Обозначение профильной плоскости проекций

A) р'

B) р2

C) р1

D) р3

E) р4

13. Геометрическая фигура

A) квадрат

B) куб

C) цилиндр

D) шар

E) конус

14. Многогранник, ограниченный многоугольником называемым основанием, треугольниками называемыми боковыми гранями, называют:

A) треугольник

B) параллелепипед

C) пирамида

D) параллелограмм

E) куб

15. Ребро это

A) отсек плоскости поверхности многогранника

B) отсек поверхности

C) Общая начальная точка отрезков

D) точка схода всех граней многогранника

E) отрезок прямой, по которой пересекаются грани

16. Вид снизу на чертеже располагается

A) слева от вида справа

B) над видом спереди

C) справа от вида слева

D) под видом сверху

E) под видом спереди

17. Способ анализа на чертежах применяют

A) простые фигуры соединяем в целое

B) простые тела дополняем сложными

C) сложный предмет делим на простые геометрические тела

D) сложные фигуры соединяют в целое

E) простые тела дополняем простыми

18. Сечение бывает

A) наложенное

B) наклонное

C) ломаное

D) ступенчатое

E) горизонтальное

19. Угол наклона штриховки в разрезах

A) 75°

B) 45°

C) 55°

D) 90°

E) 65°

20. В зависимости от положения секущих плоскостей относительно плоскости проекции, ступенчатые разрезы бывают

A) симметричные.

B) перпендикулярные.

C) параллельные.

D) местные.

E) горизонтальные.

Ответы:

| Вопрос № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 | D | A | D | B | B | C | E | C | D | C | E | D | D | C | C | C | E | A | C | C |
| Вариант 2 | B | D | C | E | E | A | E | E | D | C | B | C | E | E | B | C | B | D | C | D |
| Вариант 3 | B | C | A | C | E | A | A | E | E | E | C | B | D | B | D | E | E | B | B | B |
| Вариант 4 | A | A | A | A | D | C | B | A | D | D | B | A | B | D | B | B | B | C | A | D |
| Вариант 5 | B | C | D | A | A | C | B | B | A | D | A | D | A | C | E | B | C | A | B | E |